2026暑期第二阶段数学建模竞赛培训统计题

B题  自来水厂水质预测与评估

评分参考

评阅总则：完整性>创新性。每一问都应有结果、有图或表和有分析；即便使用最基础的统计模型，只要完整作答，也应给足基础分；模型再新颖，若某问缺失或结果不全，应从严扣分。本题有较复杂的专业背景，在解决每一小问之前，应查阅关于自来水厂水质机理分析的相关文献，有效结合机理分析与数据驱动模型，实际效果可能更优，且可解释性可能更强，更有现实意义。

## 一、摘要（10 分）

评分要点：

- 要求每问都要给出数学模型或方法及相应结果，关键结果（主要影响因素、时滞参数、预测误差指标、风险等级占比、周期性/季节性检验结论等）应明确交代。

- 摘要应遵循“针对什么问题—使用什么具体方法—得到什么具体结果”的写法，重要的模型名与核心数据应加粗；没有交代关键结果的适当扣分。

## 二、论文整体（10 分）

评分要点：

- 论文逻辑清晰，表达清楚，图表、公式规范，行文流畅，文献引用科学规范，附件材料完备等。

- 有无明确数学模型、求解方法及问题结果等。

- 统计类论文应体现“以数据为中心”的分析思路：探索性分析图表（时序图、箱线图、热力图、散点图矩阵、残差图）规范、每个图表都有编号和结论句；模型对比表格完整；结果表格采用三线表而非截图。

## 三、问题 1——浊度影响因素的定量筛选与预测（20 分）

问题 1 要求筛选影响自来水浊度（NTU）的主要因素，解释影响程度与作用方向，建立主要因素间的函数关系，预测附件 2 中 2026 年 2 月 1 日、2 月 10 日、2 月 20 日的水浊度 NTU，检验模型效果。

- （5分）数据预处理与探索性分析

  - 明确数据来源与结构：附件 1、附件 2 的时间范围、采样间隔（每 2 小时一次）、变量含义与单位；若涉及多表拼接需交代表间关联关系。

  - 数据质量分析：缺失值（如 R/W PUMP DUTY、RIVER LEVEL 等存在缺测）的统计与处理（插补或剔除并说明理由）；异常值识别与处理，尤其应结合 REMARKS 中滤池反冲洗（B/W）等事件说明其对浊度突变的解释作用。

  - 探索性分析：给出主要变量的时序图（日变化、季节变化）、箱线图、相关性热力图等，直观刻画 NTU 与各变量的统计关系；对变量按业务含义分类（原水特征、工艺参数、清水池/出厂水状态、设备运行状态），为后续建模提供依据。

  - 周期性/季节性检验：绘制 ACF 图，检验 NTU 及各主要变量是否存在 12 小时/24 小时（日周期）、168 小时（周周期）自相关；采用 STL（基于局部加权回归的季节与趋势分解）或加法/乘法时间序列分解分离趋势项、周期项与残差项并给出分解图；结合数据实际覆盖时间范围说明雨季/旱季的代表区间，用分季箱线图或密度图比较 NTU 分布差异并做显著性检验（t 检验/Wilcoxon 检验）；根据 ACF 与分解结果说明哪些变量具有显著的日/周/月周期，为后续建模是否纳入时间效应提供依据。

  - 正文写出核心要点即可，详细处理过程可放附录。

- （8 分）主要影响因素筛选与作用方向解释

  - 筛选方法：可采用基于相关性的方法（Pearson/Spearman 相关系数、偏相关分析，宜先进行差分平稳化再做相关性分析），或基于回归的方法（逐步回归、LASSO、岭回归），或基于机器学习的重要性评价（随机森林、LightGBM 特征重要度，并辅以 SHAP 等可解释性分析，或用回归、散点图、曲线图等统计方法对机器学习方法筛选出的主要影响因素进行解释分析）。筛选过程应清晰，交代筛选标准（相关系数阈值、显著性水平、重要度排序等）。

  - 方向与程度解释：应明确给出各主要因素的作用方向（正向/负向）与相对影响程度（如标准化回归系数、偏相关系数、SHAP 值）。通常原水浊度（R/W NTU）、原水色度（R/W CLR）对出厂水浊度呈正向影响，矾投加量（ALUM）、清水池水位（C/W WELL LEVEL）等的影响需结合工艺机理说明。

  - 若采用多种筛选方法，应比较结果的一致性，结论应可靠。

- （7 分）预测模型与结果准确性

  - 基于筛选出的主要因素建立函数关系：可采用多项式/分段非线性回归、广义可加模型（GAM）等统计模型；预测精度相近时，较简单、可解释的模型更值得推荐。

  - 显式纳入时间效应：加入小时（日周期）、星期（周周期）、月份或季节虚拟变量，或采用傅里叶调和项（如 sin/cos(2πt/24)、sin/cos(2πt/168)）刻画平滑周期；通过对比“含周期/季节项模型”与“不含周期/季节项模型”的 AIC/BIC 或 RMSE，检验时间效应的贡献并给出结论句。

  - 至少比较 2 个候选模型（如多元线性回归与 GAM、加入滞后自回归项与不加等），给出指标对比表与结论句。最优模型应是某一时间序列模型，并且预测精度最高，这是本问的重点。

  - 训练集/测试集划分：时间序列数据应按时间顺序划分（如按前 80% 训练、后 20% 测试），避免随机划分造成的信息泄漏；给出 RMSE、MAE、R² 等指标，同时报告训练集与测试集误差，说明过拟合情况与泛化能力。

  - 预测结果：基于预测精度最高的模型给出 2026 年 2 月 1 日、2 月 10 日、2 月 20 日的 NTU 预测值，以 Excel 表格形式给出。

## 四、问题 2——滤后水浊度的动态时滞模型（20 分）

问题 2 要求建立动态数学模型，描述原水指标（R/W NTU、R/W pH）和操作变量（ALUM、R/W FLOW）如何影响滤后水浊度（FILT. NTU），给出输入变量的时滞参数（可允许不同变量不同时滞），并进行参数估计与验证。本问的重点不再是预测，而是考察操作变量的对滤后水浊度的影响，更关注现实的可操作性。在建模过程中，特别要重视时滞效应的识别和应用。

- （8 分）时滞识别与动态模型构建

  - 时滞识别：采用互相关函数（CCF）、偏互相关分析等方法，分别估计各输入变量对 FILT. NTU 的时滞参数；允许不同变量不同时滞。参考范围：原水浊度 R/W NTU 滞后约 2—4 小时、矾投加量 ALUM 滞后约 2—6 小时（题目已提示），应给出具体的时滞数值与识别过程。

  - 注意周期性对时滞识别的干扰：若输入变量本身存在强日周期，CCF 可能产生周期性伪相关；应先做季节差分或预白化（prewhitening）处理，或结合偏互相关、传递函数拟合加以甄别。可分段/分季估计时滞，对比雨季与旱季、日间与夜间的时滞差异（如低流量时段水力停留时间长、时滞可能增大），增强结论的工艺解释力。

  - 模型形式：建立带时滞的动态模型，如分布滞后模型（DLM）、带外生输入的 ARX/ARIMAX 模型、传递函数模型或状态空间模型；若能结合混凝—沉淀—过滤工艺机理（如一阶惯性+纯滞后、物料平衡方程）则更佳。应明确写出模型表达式、变量含义与假设。

  - 若采用 LSTM、GRU 等机器学习方法，需论证必要性，结合机理分析，并尽可能通过构造滞后输入、特征重要性等手段保持可解释性。

- （7 分）参数估计与模型验证

  - 参数估计方法明确（最小二乘、极大似然、卡尔曼滤波/EM 算法等），交代参数估计结果与显著性检验（如 t 检验、系数置信区间）。

  - 按时间顺序划分训练集与测试集，给出拟合精度指标（RMSE、MAE、R² 等），同时报告训练集与测试集的误差对比；对残差进行检验（ACF 图、Ljung-Box 白噪声检验），讨论模型是否充分刻画了动态特性。

  - 验证应在自选数据上进行，并说明所选数据区间及其代表性。

- （5 分）结果解释与讨论

  - 解释各输入变量的作用方向与强度：如原水浊度升高导致滤后水浊度上升、混凝剂投加量增大可降低滤后水浊度但存在时滞、原水流量增大可能缩短反应时间等。

  - 讨论时滞参数的物理意义（与混凝、沉淀、过滤的水力停留时间是否一致），说明模型对工艺调控（如矾投加量调整后的响应时间）的指导意义。

## 五、问题 3——机理与数据混合的出厂水浊度多步预测模型（25 分）

问题 3 要求结合质量守恒原理（如清水池水力停留时间分布）与数据驱动方法（如 LSTM、GRU 或状态空间模型），建立混合动态模型，预测未来 1~12 小时的出厂水浊度 NTU，给出 2026 年 2 月 1 日、2 月 10 日、2 月 20 日 7:00—19:00 的 NTU 预测结果，并分析输入变量（原水水质突变、矾投加调整）对预测结果的敏感性。注意，原水水质突变是否比较少见？如是，如何提高此种变量效应的估计精度？需查阅相关自来水厂水质机理分析文献。

- （12 分）混合动态模型构建

  - 机理部分：结合质量守恒原理建立清水池/工艺环节的动态模型，如基于水力停留时间分布（RTD）的卷积模型、一阶或多阶理想混合（CSTR）串联模型，给出模型方程与参数含义。

  - 数据驱动部分：可采用带外生输入的 ARX/ARIMAX 模型、状态空间模型（卡尔曼滤波），或 GRU/LSTM 等深度学习模型，明确模型结构、输入变量（原水水质、矾投加量、流量、滤后水浊度等）、输出变量（出厂水浊度 NTU）与时间步长。输入应包含周期性/季节性协变量（小时、星期、月份或季节虚拟变量、傅里叶调和项），以刻画 NTU 的日/周/月周期和旱雨季差异；若采用 ARX/ARIMAX 或状态空间模型，可对输入序列做季节差分（如 24 小时差分）或加入周期回归项；若采用 LSTM/GRU，应在输入特征中显式给出时间编码，增强可解释性。

  - 混合方式应交代清楚（如机理模型提供的中间变量/预测值作为数据驱动部分的输入，或用数据驱动部分修正机理模型残差）。总之，需在前两问模型的基础上充分考虑一些输入变量之间的精确物理关系（机理模型），进一步提高可解释性与精度。

- （8 分）多步预测策略与模型验证

  - 明确 1~12 小时多步预测的滚动策略（逐时滚动预测、直接多步预测或多步损失训练），交代预测初始条件与预测起点。

  - 按时间顺序划分训练集/测试集，分步长给出预测误差（如 h=1、6、12 小时的 RMSE、MAE、R²），分析误差随预测步长增大的变化规律，讨论模型稳定性与不确定性。

  - 误差分时段分层报告：按小时（如 7:00—19:00 与夜间）、按星期、按旱雨季分别统计 RMSE/MAE，检验误差是否呈现周期性/季节性模式；若误差在特定时段（如雨季、白天高负荷时段）系统性偏大，应讨论并尝试改进（分时段建模、加权损失函数等）。

  - 至少比较 2 个模型（如纯 ARIMAX 与状态空间模型、纯数据驱动模型与机理修正混合模型），体现混合模型的优越性。

- （5 分）预测结果

  - 给出 2026 年 2 月 1 日、2 月 10 日、2 月 20 日 7:00—19:00 的 NTU 预测结果（每 2 小时一个值，共 7 个时刻/日），以 Excel 表格形式给出，并附可视化曲线。

  - 可将本问混合动态预测结果与问题 2 的静态预测结果进行对比，说明动态模型在中短期预测中的优势。

- （3 分）敏感性分析

  - 对关键输入变量进行敏感性分析：如原水水质突变（R/W NTU 阶梯式增加）、矾投加调整（ALUM 变化，幅度较小）对预测结果的影响。

  - 可通过情景模拟或扰动分析实现（将某变量在基准值基础上增减一定幅度，观察预测输出的变化），给出量化结果并讨论其对水厂预警与调控的启示。

## 六、问题 4——水质风险评价体系与等级划分（15 分）

问题 4 要求以水浊度 NTU 为核心指标，结合超标幅度与异常持续时长，建立水质风险评价体系，将 2026 年近 3 个月水质划分为安全、低风险、中风险、高风险四个等级，给出各等级天数占比及 3 月份的具体分类结果。（注：国标硬性条件固定约束：生活饮用水浊度限值 ≤1 NTU。）

- （6 分）风险评价体系构建

  - 明确以浊度 NTU 为核心指标，以国标限值 1 NTU 作为评判超标、风险的统一标准。

  - 首先，结合超标幅度（如 NTU 超过 1 的差值或倍数）与异常持续时长（如连续超标小时数、时间窗内超标比例）构造风险指标；然后，可参考相关专业文献，或用无监督聚类方法，或采用阈值法、加权评分法、模糊综合评价等方法给出风险等级判定规则，规则应合理、透明、可复现。

  - 示例规则（合理规则即可，不必拘泥）：日最大浊度 ≤1 NTU 且无持续超标为安全；1<日最大浊度 ≤2 且持续 ≤2 小时为低风险；2<日最大浊度 ≤3 或持续 2—6 小时为中风险；日最大浊度 >3 或持续 >6 小时为高风险。

  - 季节/周期性差异化预警方案讨论：讨论是否需要根据季节（如雨季原水浊度偏高）或时段（如日间高用水负荷与夜间低流量时段）的风险差异，进行差异性预警。

- （5 分）风险等级评估结果

  - 对 2026 年近 3 个月（1—3 月）逐日进行风险等级判定，给出安全、低风险、中风险、高风险四个等级的天数占比，以表格与可视化（饼图、堆叠柱状图）呈现。

  - 3 月份逐日（或逐时刻）的具体分类结果以 Excel 表格形式列出（建议包含日期、当日 NTU 统计量、超标幅度、异常持续时长、风险等级等字段）。

  - 等级划分应具有一致性与可复现性，可对不同阈值方案作对比说明。

- （4 分）结果分析与讨论

  - 分析风险等级在月份、时段上的分布规律（如原水浊度升高时期风险上升、夜间低流量时段风险特征等），并结合问题 1—3 的模型结果给出预警与工艺调控建议（如提前加大矾投加量、调整滤池运行等）。

  - 结合周期/季节的分布规律：给出风险天数/时段在月份（1—3 月）、星期、小时尺度上的分布图（热力图、堆积柱状图等），说明雨季/旱季或日周期对风险等级的影响规律；联系问题 1—3 的周期与模型结论，提出预警节奏建议（如雨季前加强原水监测、旱季夜间识别低频风险等）。

  - 讨论评价体系的稳健性与不足（如阈值改变对等级占比的影响、单指标评价的局限性等）。

## 附：培训通用要求（不计入总分）

- 模型对比：每一问至少 2 个以上候选模型对比（研究生建议 3 个及以上），以评价指标表和结论句形式呈现；在预测精度相近时，优先选择变量较少、结构简单、可解释性强的统计模型。

- 周期与季节检验：凡涉及时间序列数据，探索性分析必须包含周期性/季节性检验（ACF、时间序列分解、季节虚拟变量显著性检验），并在建模时说明周期/季节项是否纳入及依据；未做周期/季节检验的论文，酌情扣分。

- 论文结构：包含摘要、问题重述、模型假设、符号说明、模型建立与求解（每小问独立成节）、模型评价与推广、参考文献、附录八大部分；附录需编写附录内容列表，并按序附上图表与程序，程序注明对应的小问与方法。

- 图表要求：全篇图表保持规范编号与标题、完整坐标轴标签与单位，图/表下方必须有结论句；图表总数建议 10—15 张（本科）/不少于 20 张（研究生）；图形保存为高分辨率矢量图，表格采用三线表。

- 正文篇幅：本科正文控制在 20 页以内，研究生正文控制在 40 页左右；页数不是越多越好，关键是每一页都有高密度的信息量。